ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ» |
| 2 | Основание для разработки | Адресный список по капитальному ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Стоимость строительства | 557 869 647 сум с учетом НДС; |
| 6 | Наименование проектной организации | ООО «Арх проект прогресс» |
| 7 | Требование к участнику | Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль (прилагать документ, подтверждающий право собственности или договор аренды); Наличие инженерно-технических работников более 2 человек (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 5 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или приказ о назначении); Наличие денежных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); Минимальный среднегодовой оборот не менее 500,0 млн. сум. (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); Опыт работы в аналогичных видах строительства в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ и/или счет-фактур) |
| 8 | Не допускаются к участию конкурса | -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 9 | Срок начало и окончания работ | 90 дней с момента подписания подрядного договора. |
| 10 | Основные объёмы работ | Согласно проектно-сметной документации: Демонтажные, строительные, отделочные, электромонтажные, слаботочные и вентиляционные работы. |
| 12 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 13 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 14 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % после истечения гарантийного срока. |
| 15 | Требования по передаче подрядчику технических и иных документов | Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость. |
| 16 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными ПСД с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производства и приемки работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневной срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) года после утверждения акта приёмки работ. |
| 17 | Прочее | Предложение участника должна соответствовать физическим объёмам Заказчика согласно приложению №1 к техническому заданию |

Приложение №1 к

Техническому заданию по объекту:

«Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛЬТЕРИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Е1001-15-2 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРОВ И ПЕРЕГОРОДОК ОБЛИЦОВАННЫЕ ЦЕННЫХ ПОРОД. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 0,07 |  |
| 1.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 41,76 | 2,92 |
| 1.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,21 | 0,2249 |
| 1.3 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,973 | 0,0681 |
| 1.4 | 331441 | РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,973 | 0,0681 |
| 1.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3,21 | 0,2249 |
| 2 | Е904-12-1 | ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 0,15 |  |
| 2.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 522,6 | 78,91 |
| 2.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 15,16 | 2,29 |
| 2.3 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 13,47 | 2,03 |
| 2.4 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0,35 | 0,0529 |
| 2.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,69 | 0,2558 |
|  |  | ПОЛЫ |  |  |  |
| 3 | Е57-2-3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100М2 | 0,33 |  |
| 3.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 69,87 | 22,71 |
| 3.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,44 | 0,468 |
| 3.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,44 | 0,468 |
| 3.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 5,2 | 1,69 |
| 4 | Е57-2-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100М2 | 0,84 |  |
| 4.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11,39 | 9,53 |
| 4.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,13 | 0,1088 |
| 4.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,13 | 0,1088 |
| 4.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,47 | 0,3934 |
| 5 | Е57-2-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ | 100М2 | 1,16 |  |
| 5.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 111,2 | 129,21 |
| 5.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 21 | 24,4 |
| 5.3 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 19,2 | 22,31 |
| 5.4 |  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 38,4 | 44,62 |
| 5.5 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,8 | 2,09 |
| 5.6 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 6,6 | 7,67 |
| 6 | Е1101-11-1 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 1,16 |  |
| 6.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39,51 | 45,91 |
| 6.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,27 | 1,48 |
| 6.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 9,07 | 10,54 |
| 6.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,27 | 1,48 |
| 6.5 |  | ВОДА | М3 | 3,5 | 4,07 |
| 6.6 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 2,04 | 2,37 |
| 7 | Е1101-11-2 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 | 100М2 | 1,16 |  |
| 7.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0,5 | 0,581 |
| 7.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,21 | 0,244 |
| 7.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 2,32 | 2,7 |
| 7.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,244 |
| 7.5 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 0,51 | 0,5926 |
| 8 | Е1101-054-0 1 ДОП.9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | 100 М2 | 0,84 |  |
| 8.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 83,1 | 69,55 |
| 8.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,1339 |
| 8.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,16 | 0,1339 |
| 8.4 |  | ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | МАШ.-Ч | 3,06 | 2,56 |
| 8.5 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,06 | 0,0502 |
| 8.6 |  | ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ | Т | 0,3 | 0,2511 |
| 9 | Е1101-034-0 7 ДОП. 4 | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ | 100М2 | 0,84 |  |
| 9.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37,29 | 31,21 |
| 9.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,49 | 0,4101 |
| 9.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,22 | 0,1841 |
| 9.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,27 | 0,226 |
| 9.5 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,4185 |
| 9.6 |  | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ. | 6 | 5,02 |
| 9.7 |  | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | М2 | 102 | 85,37 |
| 9.8 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л | 3,33 | 2,79 |
| 9.9 |  | ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ | М2 | 104 | 87,05 |
| 10 | Е1101-40-2 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М | 0,33 |  |
| 10.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6,66 | 2,18 |
| 10.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0098 |
| 10.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,33 | 0,4362 |
| 10.4 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч | 2,01 | 0,6593 |
| 10.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0098 |
| 10.6 |  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 16,4 |
| 10.7 |  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 16,4 |
| 10.8 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 16,4 |
| 10.9 |  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 16 | 5,25 |
| 10.10 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ | 26,3 | 8,63 |
| 10.11 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ | ШТ | 263 | 86,26 |
| 10.12 |  | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА | М | 101 | 33,13 |
| 11 | Е1501-027-0 1 ДОП.6 | ОБЛИЦОВКА ПОЛОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ | 100М2 | 0,33 |  |
| 11.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 385,5 | 125,29 |
| 11.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 36,92 | 12 |
| 11.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,39 | 0,1268 |
| 11.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 2,17 | 0,7053 |
| 11.5 | 110601 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ.-Ч | 0,72 | 0,234 |
| 11.6 | 331400 | СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | МАШ.-Ч | 34,3 | 11,15 |
| 11.7 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,0195 |
| 11.8 |  | ВОДА | М3 | 0,5 | 0,1625 |
| 11.9 |  | ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "ИТАЛОГРАНИТ" | М2 | 100 | 32,5 |
| 11.10 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,015 | 0,0049 |
| 11.11 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,58 | 0,1885 |
| 11.12 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,1625 |
| 11.13 |  | СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ | Т | 0,32 | 0,104 |
| 11.14 |  | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,02 | 0,0065 |
|  |  | СТЕНЫ |  |  |  |
| 12 | Е1507-017-0 3 ДОП. 4 | ДЕМОНТАЖ СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 1,40 |  |
| 12.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 80,64 | 112,65 |
| 12.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,504 | 0,7041 |
| 12.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2,21 | 3,09 |
| 12.4 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,546 | 0,7628 |
| 12.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,504 | 0,7041 |
| 13 | Е53-1-4 | РАЗБОРКА КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ | 100М2 | 1,40 |  |
| 13.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 51,2 | 71,53 |
| 13.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 2,87 | 4,01 |
| 13.3 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 2,74 | 3,83 |
| 14 | Е1507-1-2 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М | М2 | 20,51 |  |
| 14.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1 | 20,51 |
| 14.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,04 | 0,8204 |
| 14.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,6153 |
| 14.6 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,06 | 1,23 |
| 14.7 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,4102 |
| 14.8 |  | ДЮБЕЛЬ | ШТ | 1,5 | 30,77 |
| 14.9 |  | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР" | КГ | 0,7 | 14,36 |
| 14.10 |  | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ | М | 1,5 | 30,77 |
| 14.11 |  | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ | М | 1,67 | 34,25 |
| 14.12 |  | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М | 1,03 | 21,13 |
| 14.13 |  | ШУРУП ТN25 | ШТ | 34 | 697,34 |
| 14.14 |  | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ | М3 | 0,041 | 0,8409 |
| 14.15 |  | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50 | М | 2 | 41,02 |
| 14.16 |  | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40 | М | 0,67 | 13,74 |
| 14.17 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | М2 | 2,31 | 47,38 |
| 15 | Е1507-016-0 1 ДОП. 4 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА | 100 М2 | 1,40 |  |
| 15.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 128,85 | 180 |
| 15.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,62 | 0,8661 |
| 15.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6 | 8,38 |
| 15.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,2934 |
| 15.5 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6 | 8,38 |
| 15.6 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,41 | 0,5728 |
| 15.7 |  | ВОДА | М3 | 0,0163 | 0,0228 |
| 15.8 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ | ШТ | 190 | 265,43 |
| 15.9 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5 | 1000 ШТ | 0,5 | 0,6985 |
| 15.10 |  | ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ" | Т | 0,025 | 0,0349 |
| 15.11 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ | М2 | 105 | 146,69 |
| 15.12 |  | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ | 100 М | 0,75 | 1,05 |
| 15.13 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55 | М | 70 | 97,79 |
| 15.14 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27 | М | 200 | 279,4 |
| 15.15 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27 | ШТ | 70 | 97,79 |
| 15.16 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35 | 1000 ШТ. | 1,4 | 1,96 |
| 16 | Е1504-5-5 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 1,81 |  |
| 16.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 25,41 | 45,92 |
| 16.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,1988 |
| 16.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0181 |
| 16.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,1807 |
| 16.5 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 0,1138 |
| 16.6 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,005 | 0,009 |
| 16.7 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 1,52 |
| 16.8 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,5602 |
| 17 | Е1503-1-1 | УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ | 100М | 0,61 |  |
| 17.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29,38 | 17,8 |
| 17.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,0667 |
| 17.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,0121 |
| 17.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,09 | 0,0545 |
| 17.5 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6 | 3,64 |
| 17.6 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,015 | 0,0091 |
| 17.7 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА | М3 | 0,0043 | 0,0026 |
| 18 | 100-220 | ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА | М | 60,60 |  |
| 19 | Е1001-036-0 6 ДОП.6 | УСТАНОВКА СТЕКЛЯННЫХ ВИТРАЖЕЙ | 100 М2 | 0,24 |  |
| 19.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 73,3 | 17,71 |
| 19.2 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6,12 | 1,48 |
| 19.3 |  | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ | КГ | 14,2 | 3,43 |
| 19.4 |  | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,008 | 0,0019 |
| 20 | 126-408 | СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРАЖИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ | М2 | 24,16 |  |
| 21 | Е1507-017-0 1 ДОП. 4 | ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ | 100М2 | 0,02 |  |
| 21.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 146,42 | 2,37 |
| 21.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,72 | 0,0117 |
| 21.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,16 | 0,0512 |
| 21.4 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,78 | 0,0126 |
| 21.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,72 | 0,0117 |
| 21.6 |  | СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | ШТ | 1250 | 20,25 |
| 21.7 |  | ДЕКОРАТИВНАЯ ОБШИВКА ИЗ МДФ РАДИАТОРОВ И СТЕН, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД | М2 | 105 | 1,7 |
| 21.8 |  | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ | КГ | 0,0014 | 0 |
| 21.9 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0014 | 0 |
| 21.10 |  | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 | 0,46 | 0,0075 |
| 21.11 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | Т | 0,0034 | 0,0001 |
| 21.12 |  | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,0022 | 0 |
|  |  | ПОТОЛОК |  |  |  |
| 22 | Е1501-47-15 ДОП. 4 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ". ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 1,16 |  |
| 22.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 61,48 | 71,5 |
| 22.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,74 | 4,35 |
| 22.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,75 | 4,36 |
| 22.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,532 | 0,6187 |
| 22.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3,21 | 3,73 |
| 23 | Е1501-54-1 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА | 100М2 | 1,16 |  |
| 23.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 572,87 | 666,25 |
| 23.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 87,65 | 101,94 |
| 23.3 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 226,8 | 263,77 |
| 23.4 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 53,35 | 62,05 |
| 23.5 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0,0108 | 0,0126 |
| 23.6 |  | ШПАТЛЕВКА "КNАUF" | Т | 0,083 | 0,0965 |
| 23.7 |  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF" | Т | 0,0025 | 0,0029 |
| 23.8 |  | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF" | М2 | 118 | 137,23 |
| 23.9 |  | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ | 1000ШТ | 1,08 | 1,26 |
| 23.10 |  | ПРОФИЛЬ 60Х27 | М | 840 | 976,92 |
| 23.11 |  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | ШТ | 382 | 444,27 |
| 23.12 |  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | ШТ | 180 | 209,34 |
| 23.13 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ | ШТ | 90 | 104,67 |
| 23.14 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ | ШТ | 127 | 147,7 |
| 23.15 |  | УДЛИНИТЕЛЬ | ШТ | 226 | 262,84 |
| 24 | Е1504-5-6 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 1,16 |  |
| 24.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 28,6 | 33,26 |
| 24.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,1279 |
| 24.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0116 |
| 24.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,1163 |
| 24.5 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,069 | 0,0802 |
| 24.6 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0055 | 0,0064 |
| 24.7 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,9769 |
| 24.8 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,3605 |
| РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |
| 25 | Е1001-39-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/ | 100М2 | 0,02 |  |
| 25.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 104,28 | 1,97 |
| 25.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 13,34 | 0,2521 |
| 25.3 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 1,66 | 0,0314 |
| 25.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,99 | 0,0376 |
| 25.5 |  | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0,0021 | 0 |
| 25.6 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0041 | 0,0001 |
| 25.7 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,016 | 0,0003 |
| 25.8 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА | М3 | 0,08 | 0,0015 |
| 25.9 |  | ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 37,5 | 0,7087 |
| 25.10 |  | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ | М2 | 100 | 1,89 |
| 26 | Е1001-60-02 ДОП.6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100М | 0,05 |  |
| 26.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5,02 | 0,256 |
| 26.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0015 |
| 26.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0015 |
| 26.4 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 0,85 | 0,0434 |
| 26.5 |  | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ | М | 108 | 5,51 |
| 27 | 25-526 | РОЛЛО ЖАЛЮЗИ | М2 | 6,88 |  |
| РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЫ |  |  |  |  |  |
| 28 | Е67-8-1 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | 100ШТ | 0,23 |  |
| 28.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 89,1 | 20,49 |
| 28.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0069 |
| 28.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0069 |
| 28.4 |  | СВЕТИЛЬНИК LЕD РАNЕL РL-SР12030-40W 6000К 220-240VАС РRIМЕ (WIТН СLIРS) | ШТ | 100 | 23 |
| 29 | Е67-9-1 | СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 100ШТ | 0,02 |  |
| 29.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24,1 | 0,482 |
| 29.2 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | ШТ | 100 | 2 |
| 30 | Е67-9-2 | СМЕНА: РОЗЕТОК | 100ШТ | 0,10 |  |
| 30.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24,1 | 2,41 |
| 30.2 |  | ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ | ШТ | 100 | 10 |
| РАЗДЕЛ 4. КАССА |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 31 | Е1001-15-2 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРОВ И ПЕРЕГОРОДОК ОБЛИЦОВАННЫЕ ЦЕННЫХ ПОРОД. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 0,17 |  |
| 31.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 41,76 | 7,2 |
| 31.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,21 | 0,5542 |
| 31.3 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,973 | 0,1678 |
| 31.4 | 331441 | РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,973 | 0,1678 |
| 31.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3,21 | 0,5542 |
| 32 | Е904-12-1 | ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 0,24 |  |
| 32.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 522,6 | 127,51 |
| 32.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 15,16 | 3,7 |
| 32.3 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 13,47 | 3,29 |
| 32.4 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0,35 | 0,0854 |
| 32.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,69 | 0,4133 |
| 33 | Е55-1-3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ЩИТОВЫХ ИЗ ДСП | 100М2 | 0,44 |  |
| 33.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 38,01 | 16,72 |
| 33.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,49 | 0,6556 |
| 33.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,49 | 0,6556 |
| 33.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 3,58 | 1,58 |
|  |  | ПОЛЫ |  |  |  |
| 34 | Е57-2-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100М2 | 0,17 |  |
| 34.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11,39 | 1,94 |
| 34.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,13 | 0,0221 |
| 34.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,13 | 0,0221 |
| 34.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,47 | 0,0799 |
| 35 | Е57-2-3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100М2 | 1,77 |  |
| 35.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 69,87 | 123,56 |
| 35.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,44 | 2,55 |
| 35.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,44 | 2,55 |
| 35.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 5,2 | 9,2 |
| 36 | Е57-2-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ | 100М2 | 1,77 |  |
| 36.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 111,2 | 196,65 |
| 36.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 21 | 37,14 |
| 36.3 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 19,2 | 33,95 |
| 36.4 |  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 38,4 | 67,91 |
| 36.5 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,8 | 3,18 |
| 36.6 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 6,6 | 11,67 |
| 37 | Е1101-002-0 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 27СМ | М3 | 10,88 |  |
| 37.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,8 | 19,57 |
| 37.2 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,48 | 5,22 |
| 37.3 |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 1,02 | 11,09 |
| 37.4 |  | ВОДА | М3 | 0,35 | 3,81 |
| 37.5 |  | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 0,002 | 0,0218 |
| 37.6 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА | М3 | 0,001 | 0,0109 |
| 38 | Е1101-11-1 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 1,77 |  |
| 38.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39,51 | 69,87 |
| 38.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,27 | 2,25 |
| 38.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 9,07 | 16,04 |
| 38.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,27 | 2,25 |
| 38.5 |  | ВОДА | М3 | 3,5 | 6,19 |
| 38.6 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 2,04 | 3,61 |
| 39 | Е1101-11-2 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 | 100М2 | 1,77 |  |
| 39.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0,5 | 0,8842 |
| 39.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,21 | 0,3714 |
| 39.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 2,32 | 4,1 |
| 39.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,3714 |
| 39.5 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 0,51 | 0,9019 |
| 40 | Е1101-054-0 1 ДОП.9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | 100 М2 | 1,21 |  |
| 40.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 83,1 | 100,18 |
| 40.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,1929 |
| 40.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,16 | 0,1929 |
| 40.4 |  | ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | МАШ.-Ч | 3,06 | 3,69 |
| 40.5 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,06 | 0,0723 |
| 40.6 |  | ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ | Т | 0,3 | 0,3616 |
| 41 | Е1101-034-0 7 ДОП. 4 | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ | 100М2 | 1,21 |  |
| 41.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37,29 | 44,95 |
| 41.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,49 | 0,5907 |
| 41.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,22 | 0,2652 |
| 41.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,27 | 0,3255 |
| 41.5 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,6028 |
| 41.6 |  | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ. | 6 | 7,23 |
| 41.7 |  | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | М2 | 102 | 122,96 |
| 41.8 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л | 3,33 | 4,01 |
| 41.9 |  | ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ | М2 | 104 | 125,37 |
| 42 | Е1101-40-2 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М | 0,63 |  |
| 42.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6,66 | 4,17 |
| 42.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0188 |
| 42.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,33 | 0,8326 |
| 42.4 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч | 2,01 | 1,26 |
| 42.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0188 |
| 42.6 |  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 31,3 |
| 42.7 |  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 31,3 |
| 42.8 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 31,3 |
| 42.9 |  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 16 | 10,02 |
| 42.10 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ | 26,3 | 16,46 |
| 42.11 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ | ШТ | 263 | 164,64 |
| 42.12 |  | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА | М | 101 | 63,23 |
| 43 | Е1501-027-0 1 ДОП.6 | ОБЛИЦОВКА ПОЛОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ | 100М2 | 0,73 |  |
| 43.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 385,5 | 282,53 |
| 43.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 36,92 | 27,06 |
| 43.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,39 | 0,2858 |
| 43.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 2,17 | 1,59 |
| 43.5 | 110601 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ.-Ч | 0,72 | 0,5277 |
| 43.6 | 331400 | СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | МАШ.-Ч | 34,3 | 25,14 |
| 43.7 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,044 |
| 43.8 |  | ВОДА | М3 | 0,5 | 0,3665 |
| 43.9 |  | ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "ИТАЛОГРАНИТ" | М2 | 100 | 73,29 |
| 43.10 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,015 | 0,011 |
| 43.11 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,58 | 0,4251 |
| 43.12 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,3665 |
| 43.13 |  | СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ | Т | 0,32 | 0,2345 |
| 43.14 |  | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,02 | 0,0147 |
|  |  | СТЕНЫ |  |  |  |
| 44 | Е1507-017-0 3 ДОП. 4 | ДЕМОНТАЖ СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 0,90 |  |
| 44.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 80,64 | 72,37 |
| 44.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,504 | 0,4523 |
| 44.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2,21 | 1,99 |
| 44.4 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,546 | 0,49 |
| 44.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,504 | 0,4523 |
| 45 | Е53-1-4 | РАЗБОРКА КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ | 100М2 | 0,90 |  |
| 45.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 51,2 | 45,95 |
| 45.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 2,87 | 2,58 |
| 45.3 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 2,74 | 2,46 |
| 46 | Е1507-1-2 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М | М2 | 47,21 |  |
| 46.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1 | 47,21 |
| 46.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,04 | 1,89 |
| 46.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,03 | 1,42 |
| 46.6 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,06 | 2,83 |
| 46.7 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,9442 |
| 46.8 |  | ДЮБЕЛЬ | ШТ | 1,5 | 70,81 |
| 46.9 |  | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР" | КГ | 0,7 | 33,05 |
| 46.10 |  | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ | М | 1,5 | 70,81 |
| 46.11 |  | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ | М | 1,67 | 78,84 |
| 46.12 |  | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М | 1,03 | 48,63 |
| 46.13 |  | ШУРУП ТN25 | ШТ | 34 | 1605,14 |
| 46.14 |  | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ | М3 | 0,041 | 1,94 |
| 46.15 |  | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50 | М | 2 | 94,42 |
| 46.16 |  | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40 | М | 0,67 | 31,63 |
| 46.17 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | М2 | 2,31 | 109,06 |
| 47 | Е1507-016-0 1 ДОП. 4 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА | 100 М2 | 1,24 |  |
| 47.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 128,85 | 159,77 |
| 47.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,62 | 0,7688 |
| 47.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6 | 7,44 |
| 47.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,2604 |
| 47.5 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6 | 7,44 |
| 47.6 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,41 | 0,5084 |
| 47.7 |  | ВОДА | М3 | 0,0163 | 0,0202 |
| 47.8 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ | ШТ | 190 | 235,6 |
| 47.9 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5 | 1000 ШТ | 0,5 | 0,62 |
| 47.10 |  | ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ" | Т | 0,025 | 0,031 |
| 47.11 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ | М2 | 105 | 130,2 |
| 47.12 |  | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ | 100 М | 0,75 | 0,93 |
| 47.13 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55 | М | 70 | 86,8 |
| 47.14 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27 | М | 200 | 248 |
| 47.15 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27 | ШТ | 70 | 86,8 |
| 47.16 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35 | 1000 ШТ. | 1,4 | 1,74 |
| 48 | Е1504-5-5 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 2,18 |  |
| 48.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 25,41 | 55,5 |
| 48.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,2403 |
| 48.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0218 |
| 48.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,2184 |
| 48.5 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 0,1376 |
| 48.6 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,005 | 0,0109 |
| 48.7 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 1,83 |
| 48.8 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,6771 |
| 49 | Е1503-1-1 | УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ | 100М | 0,70 |  |
| 49.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29,38 | 20,57 |
| 49.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,077 |
| 49.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,014 |
| 49.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,09 | 0,063 |
| 49.5 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6 | 4,2 |
| 49.6 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,015 | 0,0105 |
| 49.7 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА | М3 | 0,0043 | 0,003 |
| 50 | 100-220 | ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА | М | 70,00 |  |
| 51 | Е1507-017-0 1 ДОП. 4 | ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ | 100М2 | 0,03 |  |
| 51.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 146,42 | 3,95 |
| 51.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,72 | 0,0194 |
| 51.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,16 | 0,0853 |
| 51.4 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,78 | 0,0211 |
| 51.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,72 | 0,0194 |
| 51.6 |  | СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | ШТ | 1250 | 33,75 |
| 51.7 |  | ДЕКОРАТИВНАЯ ОБШИВКА ИЗ МДФ РАДИАТОРОВ И СТЕН, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД | М2 | 105 | 2,83 |
| 51.8 |  | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ | КГ | 0,0014 | 0 |
| 51.9 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0014 | 0 |
| 51.10 |  | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 | 0,46 | 0,0124 |
| 51.11 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | Т | 0,0034 | 0,0001 |
| 51.12 |  | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,0022 | 0,0001 |
| 52 | Е61-2-1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2 | 0,40 |  |
| 52.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 203,07 | 80,8 |
| 52.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,67 | 0,2666 |
| 52.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,67 | 0,2666 |
| 52.4 |  | ВОДА | М3 | 0,35 | 0,1393 |
| 52.5 |  | РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100 | М3 | 2,2 | 0,8754 |
| 52.6 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 3,38 | 1,34 |
| 53 | Е62-16-5 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100М2 | 1,99 |  |
| 53.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 28,02 | 55,76 |
| 53.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,3184 |
| 53.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,199 |
| 53.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,1194 |
| 53.5 |  | ВОДА | М3 | 0,24 | 0,4776 |
| 53.6 |  | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,012 | 0,0239 |
| 53.7 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,067 | 0,1333 |
| 53.8 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 2,43 | 4,84 |
| 53.9 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,064 | 0,1274 |
| 53.10 |  | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 3,2 | 6,37 |
| 53.11 |  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0044 | 0,0088 |
| 53.12 |  | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 | 0,0016 | 0,0032 |
|  |  | ПОТОЛОК |  |  |  |
| 54 | Е1501-47-15 ДОП. 4 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ". ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 1,58 |  |
| 54.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 61,48 | 96,87 |
| 54.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,74 | 5,89 |
| 54.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,75 | 5,9 |
| 54.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,532 | 0,8383 |
| 54.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3,21 | 5,05 |
| 55 | Е1501-54-1 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА | 100М2 | 1,87 |  |
| 55.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 572,87 | 1071,78 |
| 55.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 87,65 | 163,98 |
| 55.3 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 226,8 | 424,32 |
| 55.4 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 53,35 | 99,81 |
| 55.5 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0,0108 | 0,0202 |
| 55.6 |  | ШПАТЛЕВКА "КNАUF" | Т | 0,083 | 0,1553 |
| 55.7 |  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF" | Т | 0,0025 | 0,0047 |
| 55.8 |  | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF" | М2 | 118 | 220,77 |
| 55.9 |  | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ | 1000ШТ | 1,08 | 2,02 |
| 55.10 |  | ПРОФИЛЬ 60Х27 | М | 840 | 1571,56 |
| 55.11 |  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | ШТ | 382 | 714,68 |
| 55.12 |  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | ШТ | 180 | 336,76 |
| 55.13 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ | ШТ | 90 | 168,38 |
| 55.14 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ | ШТ | 127 | 237,6 |
| 55.15 |  | УДЛИНИТЕЛЬ | ШТ | 226 | 422,82 |
| 56 | Е1501-52-1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ | 100М2 | 0,60 |  |
| 56.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 387,13 | 232,82 |
| 56.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 41,4 | 24,9 |
| 56.3 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 137,7 | 82,81 |
| 56.4 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 59,28 | 35,65 |
| 56.5 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0,0146 | 0,0088 |
| 56.6 |  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF" | Т | 0,025 | 0,015 |
| 56.7 |  | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF" | М2 | 108 | 64,95 |
| 56.8 |  | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ | 1000ШТ | 0,9 | 0,5413 |
| 56.9 |  | ПРОФИЛЬ 60Х27 | М | 510 | 306,71 |
| 56.10 |  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | ШТ | 300 | 180,42 |
| 56.11 |  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | ШТ | 120 | 72,17 |
| 56.12 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ | ШТ | 72 | 43,3 |
| 56.13 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ | ШТ | 72 | 43,3 |
| 56.14 |  | УДЛИНИТЕЛЬ | ШТ | 150 | 90,21 |
| 57 | Е1504-5-6 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 2,47 |  |
| 57.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 28,6 | 70,71 |
| 57.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,272 |
| 57.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0247 |
| 57.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,2472 |
| 57.5 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,069 | 0,1706 |
| 57.6 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0055 | 0,0136 |
| 57.7 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 2,08 |
| 57.8 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,7664 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |
| 58 | Е1001-39-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/ | 100М2 | 0,11 |  |
| 58.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 104,28 | 11,83 |
| 58.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 13,34 | 1,51 |
| 58.3 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 1,66 | 0,1882 |
| 58.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,99 | 0,2257 |
| 58.5 |  | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0,0021 | 0,0002 |
| 58.6 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0041 | 0,0005 |
| 58.7 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,016 | 0,0018 |
| 58.8 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА | М3 | 0,08 | 0,0091 |
| 58.9 |  | ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 37,5 | 4,25 |
| 58.10 |  | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ | М2 | 100 | 11,34 |
| 59 | Е1001-60-02 ДОП.6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100М | 0,31 |  |
| 59.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5,02 | 1,54 |
| 59.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0092 |
| 59.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0092 |
| 59.4 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 0,85 | 0,2601 |
| 59.5 |  | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ | М | 108 | 33,05 |
| 60 | 25-526 | РОЛЛО ЖАЛЮЗИ | М2 | 6,88 |  |
| 61 | Е10-01-036- 04 ДОП.6 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2 /ВИТРАЖ/ | 100 М2 | 0,40 |  |
| 61.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 82,63 | 32,72 |
| 61.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,92 | 1,55 |
| 61.3 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 2,35 | 0,9306 |
| 61.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 2,15 | 0,8514 |
| 61.5 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6,12 | 2,42 |
| 61.6 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,57 | 0,6217 |
| 61.7 |  | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ | КГ | 22,1 | 8,75 |
| 61.8 |  | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,009 | 0,0036 |
| 62 | 126-408 | СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРАЖИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ | М2 | 39,60 |  |
| РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЫ |  |  |  |  |  |
| 63 | Е67-8-1 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | 100ШТ | 0,24 |  |
| 63.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 89,1 | 21,38 |
| 63.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0072 |
| 63.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0072 |
| 63.4 |  | СВЕТИЛЬНИК LЕD РАNЕL РL-SР12030-40W 6000К 220-240VАС РRIМЕ (WIТН СLIРS) | ШТ | 100 | 24 |
| 64 | Е67-9-1 | СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 100ШТ | 0,03 |  |
| 64.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24,1 | 0,723 |
| 64.2 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | ШТ | 100 | 3 |
| 65 | Е67-9-2 | СМЕНА: РОЗЕТОК | 100ШТ | 0,10 |  |
| 65.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24,1 | 2,41 |
| 65.2 |  | ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ | ШТ | 100 | 10 |
| РАЗДЕЛ 7. КОМНАТА |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОЛЫ |  |  |  |
| 66 | Е57-2-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100М2 | 0,22 |  |
| 66.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11,39 | 2,54 |
| 66.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,13 | 0,029 |
| 66.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,13 | 0,029 |
| 66.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,47 | 0,1048 |
| 67 | Е57-2-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ | 100М2 | 0,22 |  |
| 67.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 111,2 | 24,8 |
| 67.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 21 | 4,68 |
| 67.3 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 19,2 | 4,28 |
| 67.4 |  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 38,4 | 8,56 |
| 67.5 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,8 | 0,4014 |
| 67.6 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 6,6 | 1,47 |
| 68 | Е1101-11-1 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,22 |  |
| 68.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39,51 | 8,81 |
| 68.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,27 | 0,2832 |
| 68.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 9,07 | 2,02 |
| 68.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,27 | 0,2832 |
| 68.5 |  | ВОДА | М3 | 3,5 | 0,7805 |
| 68.6 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 2,04 | 0,4549 |
| 69 | Е1101-11-2 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 | 100М2 | 0,22 |  |
| 69.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0,5 | 0,1115 |
| 69.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,21 | 0,0468 |
| 69.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 2,32 | 0,5174 |
| 69.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,0468 |
| 69.5 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 0,51 | 0,1137 |
| 70 | Е1101-054-0 1 ДОП.9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | 100 М2 | 0,22 |  |
| 70.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 83,1 | 18,53 |
| 70.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,0357 |
| 70.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,16 | 0,0357 |
| 70.4 |  | ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | МАШ.-Ч | 3,06 | 0,6824 |
| 70.5 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,06 | 0,0134 |
| 70.6 |  | ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ | Т | 0,3 | 0,0669 |
| 71 | Е1101-034-0 7 ДОП. 4 | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ | 100М2 | 0,22 |  |
| 71.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37,29 | 8,32 |
| 71.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,49 | 0,1093 |
| 71.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,22 | 0,0491 |
| 71.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,27 | 0,0602 |
| 71.5 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,1115 |
| 71.6 |  | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ. | 6 | 1,34 |
| 71.7 |  | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | М2 | 102 | 22,75 |
| 71.8 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л | 3,33 | 0,7426 |
| 71.9 |  | ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ | М2 | 104 | 23,19 |
| 72 | Е1101-40-2 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М | 0,18 |  |
| 72.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6,66 | 1,2 |
| 72.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0054 |
| 72.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,33 | 0,2394 |
| 72.4 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч | 2,01 | 0,3618 |
| 72.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0054 |
| 72.6 |  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 9 |
| 72.7 |  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 9 |
| 72.8 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 9 |
| 72.9 |  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 16 | 2,88 |
| 72.10 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ | 26,3 | 4,73 |
| 72.11 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ | ШТ | 263 | 47,34 |
| 72.12 |  | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА | М | 101 | 18,18 |
|  |  | СТЕНЫ |  |  |  |
| 73 | Е61-2-1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2 | 0,11 |  |
| 73.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 203,07 | 23,15 |
| 73.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,67 | 0,0764 |
| 73.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,67 | 0,0764 |
| 73.4 |  | ВОДА | М3 | 0,35 | 0,0399 |
| 73.5 |  | РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100 | М3 | 2,2 | 0,2508 |
| 73.6 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 3,38 | 0,3853 |
| 74 | Е62-16-5 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100М2 | 0,57 |  |
| 74.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 28,02 | 16,02 |
| 74.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,0915 |
| 74.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,0572 |
| 74.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,0343 |
| 74.5 |  | ВОДА | М3 | 0,24 | 0,1372 |
| 74.6 |  | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,012 | 0,0069 |
| 74.7 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,067 | 0,0383 |
| 74.8 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 2,43 | 1,39 |
| 74.9 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,064 | 0,0366 |
| 74.10 |  | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 3,2 | 1,83 |
| 74.11 |  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0044 | 0,0025 |
| 74.12 |  | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 | 0,0016 | 0,0009 |
| 75 | Е1503-1-1 | УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ | 100М | 0,19 |  |
| 75.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29,38 | 5,7 |
| 75.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,0213 |
| 75.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,0039 |
| 75.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,09 | 0,0175 |
| 75.5 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6 | 1,16 |
| 75.6 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,015 | 0,0029 |
| 75.7 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА | М3 | 0,0043 | 0,0008 |
| 76 | 100-220 | ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА | М | 19,40 |  |
| 77 | 25-526 | РОЛЛО ЖАЛЮЗИ | М2 | 3,44 |  |
|  |  | ПОТОЛОК |  |  |  |
| 78 | Е61-1-10 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА "РОТБАНД") ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,11 |  |
| 78.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 89,76 | 10,01 |
| 78.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,46 | 0,0513 |
| 78.3 |  | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л | МАШ.-Ч | 1,68 | 0,1873 |
| 78.4 |  | ВОДА | М3 | 0,74 | 0,0825 |
| 78.5 |  | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАНД" | Т | 1,12 | 0,1249 |
| 78.6 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,011 | 0,0012 |
| 79 | Е62-17-5 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100М2 | 0,22 |  |
| 79.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 36,25 | 8,09 |
| 79.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,0357 |
| 79.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,0223 |
| 79.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,0134 |
| 79.5 |  | ВОДА | М3 | 0,24 | 0,0535 |
| 79.6 |  | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,012 | 0,0027 |
| 79.7 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,067 | 0,0149 |
| 79.8 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 2,43 | 0,5421 |
| 79.9 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,068 | 0,0152 |
| 79.10 |  | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 3,2 | 0,7139 |
| 79.11 |  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0044 | 0,001 |
| 79.12 |  | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 | 0,0016 | 0,0004 |
| РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 82 | 48-5417 | ЛОГОТИП С УЗОРОМ НАДПИСЬЮ NВU САМОКЛЕЯЮЩИЕ ЛЕНТЫ | ШТ | 1,00 |  |
| РАЗДЕЛ 9. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 83 | Е2006-18-01 ДОП.6 | МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ С ЛЕСТНИЦЫ | 1КОНДИЦ. | 1,00 |  |
| 83.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3,5 | 3,5 |
| 83.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,05 | 0,05 |
| 83.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,08 | 0,08 |
| 83.4 | 030301 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0,14 | 0,14 |
| 83.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,05 | 0,05 |
| 83.6 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,35 | 0,35 |
| 83.7 |  | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12Х1,0 | М | 5 | 5 |
| 83.8 |  | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6Х1,0 | М | 5 | 5 |
| 83.9 |  | ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | М | 5 | 5 |
| 83.10 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0,0002 | 0,0002 |
| 83.11 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,0001 | 0,0001 |
| 83.12 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | Т | 0,0001 | 0,0001 |
| 83.13 |  | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ. | 0,1 | 0,1 |
| 83.14 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ | 10 ШТ | 1,5 | 1,5 |
| 83.15 |  | КОРОБ ПХВ 16Х16 | М | 0,5 | 0,5 |
| 83.16 |  | КОРОБ ПХВ 40Х60 | М | 2 | 2 |
| 83.17 |  | КРОНШТЕЙНЫ | КГ | 5 | 5 |
| 83.18 |  | ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМАТОЧНАЯ | ШТ | 1 | 1 |
| 83.19 |  | ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА | М | 10 | 10 |
| 83.20 |  | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х1,5 | 1000М | 0,0055 | 0,0055 |
| 83.21 |  | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х2,5 | 1000М | 0,003 | 0,003 |
| 83.22 |  | ФРЕОН | Л | 1 | 1 |
| 83.23 |  | ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ | Л | 0,02 | 0,02 |
| 84 | 55-77 | КОНДИЦИОНЕР АRТ 48 КОЛОННОГО ТИПА, ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ - 4864ВТ/4944ВТ, ПЛОЩАДЬ ПРИМЕНЕНИЯ - ОТ 100 ДО 130 КВ. М | ШТ | 1,00 |  |
| РАЗДЕЛ 10. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 85 | Ц1008-001-0 2 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ | ШТ | 10,00 |  |
| 85.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11,7 | 117 |
| 85.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,16 | 1,6 |
| 85.3 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0,01 | 0,1 |
| 85.4 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,4 | 4 |
| 85.5 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0,1 | 1 |
| 86 | 17764-1004 | ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ГАММА-20, (12V) 20 ЗОН ПАНЕЛЬ | ШТ | 10,00 |  |
| 87 | Ц1008-2-2 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 20,00 |  |
| 87.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,68 | 33,6 |
| 87.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,16 | 3,2 |
| 87.3 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0 | 0,0002 |
| 87.4 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0,0005 | 0,01 |
| 87.5 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,25 | 5 |
| 87.6 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0,005 | 0,1 |
| 88 | 1602-333 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-141 | ШТ | 20,00 |  |
| 89 | Ц1008-2-2 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 2,00 |  |
| 89.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,68 | 3,36 |
| 89.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,16 | 0,32 |
| 89.3 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0 | 0 |
| 89.4 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0,0005 | 0,001 |
| 89.5 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,25 | 0,5 |
| 89.6 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0,005 | 0,01 |
| 90 | 1602-33335 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП 103-5/1-А3 | ШТ | 2,00 |  |
| 91 | Ц1008-002-0 5 ДОП. 4 | УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИПР | ШТ | 2,00 |  |
| 91.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0,84 | 1,68 |
| 91.2 |  | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 0,01 | 0,02 |
| 91.3 |  | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | Т | 0,0001 | 0,0001 |
| 91.4 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0,0002 | 0,0004 |
| 91.5 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т | 0,0001 | 0,0001 |
| 91.6 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0,002 | 0,004 |
| 91.7 |  | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 0,0014 | 0,0028 |
| 92 | 1602-30110 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РIR-163D | ШТ | 2,00 |  |
| 93 | Ц1004-66-6 | УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНЫЙ СУЗ | ШТ | 1,00 |  |
| 93.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6 | 6 |
| 93.2 |  | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0,05 | 0,05 |
| 93.3 |  | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | КВТ Ч | 0,06 | 0,06 |
| 93.4 |  | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ | Т | 0,0004 | 0,0004 |
| 93.5 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 100 ШТ | 0,05 | 0,05 |
| 93.6 |  | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 | КГ | 0,006 | 0,006 |
| 93.7 |  | НИТКИ СУРОВЫЕ | КГ | 0,01 | 0,01 |
| 93.8 |  | ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А | КГ | 0,05 | 0,05 |
| 93.9 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30 | КГ | 0,01 | 0,01 |
| 93.10 |  | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,05 | 0,05 |
| 94 | 522-145 | СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СУЗ-МИНИ-СТРОБ (КИТАЙ) | ШТ | 1,00 |  |
| 95 | Ц801-121-1 | АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-1, СК-1 | ШТ | 1,00 |  |
| 95.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2,06 | 2,06 |
| 95.2 |  | ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ | КГ | 2,8 | 2,8 |
| 95.3 |  | НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД | Т | 0,0001 | 0,0001 |
| 96 | 1511-6043 | АККУМУЛЯТОР ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЯ, УРS-12V-7А/Н-20Н FМ-1270 (КИТАЙ), ЦВЕТ СЕРЫЙ | ШТ | 1,00 |  |
| 97 | 1512-20 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4 | ШТ | 6,00 |  |
| 98 | Ц1008-003-0 3 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ | ШТ | 1,00 |  |
| 98.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3,6 | 3,6 |
| 98.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,13 | 0,13 |
| 98.3 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0 | 0 |
| 98.4 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0,0016 | 0,0016 |
| 98.5 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,3 | 0,3 |
| 98.6 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0,016 | 0,016 |
| 99 | 1511-5043 | БЛОК ПИТАНИЯ ИБП-2А-12V (КИТАЙ) | ШТ | 1,00 |  |
| 100 | Ц1001-55-2 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ | 100М | 2,50 |  |
| 100.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37,1 | 92,75 |
| 100.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,53 | 3,83 |
| 100.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 1,53 | 3,83 |
| 100.4 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,0006 | 0,0014 |
| 100.5 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т | 0,0014 | 0,0035 |
| 100.6 |  | СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30 | 100 ШТ | 3,12 | 7,8 |
| 100.7 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 36,9 | 92,25 |
| 101 | 154-772 | ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ U/UТР САТ 6Е РЕ 4Х2Х0,52 | М | 250,00 |  |
| РАЗДЕЛ 11. ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ |  |  |  |  |  |
| 102 | 99-304 | SWIТСН WIТН 32-РОRТ РОЕ+, VLАN | ШТ | 2,00 |  |
| 103 | 858-562 | КОННЕКТОР RJ-45,КАТЕГОРИЯ 6Е | ШТ | 62,00 |  |
| 104 | Ц0802-148-1 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 3,00 |  |
| 104.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 12,4 | 37,2 |
| 104.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,78 | 11,34 |
| 104.4 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0,39 | 1,17 |
| 104.5 | 030408 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3 | 9 |
| 104.6 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,39 | 1,17 |
| 104.7 |  | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 0,0001 | 0,0002 |
| 104.8 |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0 | 0,0001 |
| 104.9 |  | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | Т | 0,0008 | 0,0024 |
| 104.10 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,0041 | 0,0123 |
| 104.11 |  | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0,0083 | 0,025 |
| 104.12 |  | ЛЕНТА К226 | 100М | 0,0096 | 0,0288 |
| 104.13 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30 | КГ | 0,5 | 1,5 |
| 105 | 151-300 | ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ UТР 4 КСВППЭТ6Е 4Х2Х0,52 | М | 300,00 |  |
| 106 | Ц0802-396-2 0 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | 100 М | 1,80 |  |
| 106.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 15,99 | 28,78 |
| 106.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,28 | 0,504 |
| 106.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,66 | 2,99 |
| 106.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,141 | 0,2538 |
| 106.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,14 | 0,252 |
| 106.6 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0,001 | 0,0018 |
| 106.7 |  | ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ | 10 ШТ | 20 | 36 |
| 107 | 18-86 | КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 20ММ Х25ММ (КОРОБА ПЛАСТИКОВЫЕ -2Х МЕТРОВЫЕ), КИТАЙ | М | 180,00 |  |
| 108 | 858-585 | РОЗЕТКА ВНЕШНЯЯ (НАКЛАДНАЯ), 2 ПОРТА RJ-45, НЕЭКРАНИРОВАННАЯ, КАТЕГОРИЯ 6Е, БЕЛАЯ | ШТ | 49,00 |  |
| 109 | 88-532 | ШКАФ(СЕРВЕР) UNIТ27 | ШТ | 1,00 |  |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |
| 1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 5320,34 |
| 2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 165,31 |
|  |  | РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 3 |  | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т |  | 0,05 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 4 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч |  | 4,27 |
| 5 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч |  | 41,14 |
| 7 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 333,97 |
| 8 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч |  | 60,55 |
| 9 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч |  | 6,47 |
| 10 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч |  | 1,17 |
| 11 | 030301 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т) | МАШ.-Ч |  | 0,14 |
| 12 | 030408 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч |  | 9 |
| 13 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч |  | 2,28 |
| 14 |  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 121,09 |
| 17 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч |  | 20,27 |
| 18 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 772,42 |
| 19 | 110601 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ.-Ч |  | 0,7617 |
| 20 | 331441 | РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 0,236 |
| 21 | 331400 | СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | МАШ.-Ч |  | 36,29 |
| 22 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч |  | 0,1382 |
| 23 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч |  | 23,79 |
| 24 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0,7967 |
| 25 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 16,91 |
| 26 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч |  | 1,17 |
| 27 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 0,35 |
| 28 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 197,51 |
| 29 |  | ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | МАШ.-Ч |  | 6,93 |
| 30 |  | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л | МАШ.-Ч |  | 0,1873 |
| 31 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 9 |
|  |  | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |
| 32 |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 |  | 11,09 |
| 33 |  | ВОДА | М3 |  | 0,93 |
| 34 |  | ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ | КГ |  | 2,8 |
| 35 |  | ВОДА | М3 |  | 15,42 |
| 36 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 |  | 8,04 |
| 37 |  | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАНД" | Т |  | 0,1249 |
| 38 |  | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12Х1,0 | М |  | 5 |
| 39 |  | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6Х1,0 | М |  | 5 |
| 40 |  | СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | ШТ |  | 54 |
| 41 |  | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | КВТ Ч |  | 0,06 |
| 42 |  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  | 56,7 |
| 43 |  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  | 56,7 |
| 44 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  | 56,7 |
| 45 |  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  | 18,14 |
| 46 |  | ДЕКОРАТИВНАЯ ОБШИВКА ИЗ МДФ РАДИАТОРОВ И СТЕН, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД | М2 |  | 4,54 |
| 47 |  | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ | КГ |  | 0,0001 |
| 48 |  | ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | М |  | 5 |
| 49 |  | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ | Т |  | 0,0004 |
| 50 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т |  | 0,0002 |
| 51 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т |  | 0,0001 |
| 52 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | Т |  | 0,0001 |
| 53 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т |  | 0,0415 |
| 54 |  | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т |  | 0,0003 |
| 55 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т |  | 0,0006 |
| 56 |  | ДЮБЕЛЬ | ШТ |  | 101,58 |
| 57 |  | ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "ИТАЛОГРАНИТ" | М2 |  | 105,79 |
| 58 |  | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ. |  | 0,1 |
| 59 |  | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т |  | 0,0334 |
| 60 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т |  | 0,0262 |
| 61 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ |  | 29,82 |
| 62 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ | 10 ШТ |  | 1,5 |
| 63 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ | ШТ |  | 501,03 |
| 64 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5 | 1000 ШТ |  | 1,32 |
| 65 |  | ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ" | Т |  | 0,0659 |
| 66 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ | М2 |  | 276,88 |
| 67 |  | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ | 100 М |  | 1,98 |
| 68 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55 | М |  | 184,59 |
| 69 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27 | М |  | 527,4 |
| 70 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27 | ШТ |  | 184,59 |
| 71 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т |  | 0,6889 |
| 72 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 100 ШТ |  | 0,05 |
| 73 |  | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т |  | 0,0002 |
| 74 |  | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 | КГ |  | 0,006 |
| 75 |  | ГРУНТОВКА | Т |  | 0,153 |
| 76 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ |  | 7,07 |
| 77 |  | КЛЕЙ 88-СА | КГ |  | 0,02 |
| 78 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т |  | 0,2191 |
| 79 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т |  | 0,6136 |
| 80 |  | ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ | Т |  | 0,6797 |
| 81 |  | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ | Т |  | 0,0218 |
| 82 |  | ШПАТЛЕВКА "КNАUF" | Т |  | 0,2518 |
| 83 |  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF" | Т |  | 0,0226 |
| 84 |  | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF" | М2 |  | 422,95 |
| 85 |  | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | Т |  | 0,0001 |
| 86 |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т |  | 0,0001 |
| 87 |  | НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД | Т |  | 0,0001 |
| 88 |  | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ |  | 8,91 |
| 89 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ |  | 0,113 |
| 90 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т |  | 0,0018 |
| 91 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т |  | 0,0036 |
| 92 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ | ШТ |  | 298,24 |
| 93 |  | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР" | КГ |  | 47,4 |
| 94 |  | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ | М |  | 101,58 |
| 95 |  | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ | М |  | 113,09 |
| 96 |  | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М |  | 69,75 |
| 97 |  | ШУРУП ТN25 | ШТ |  | 2302,48 |
| 98 |  | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 |  | 0,0199 |
| 99 |  | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ | М3 |  | 2,78 |
| 100 |  | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50 | М |  | 135,44 |
| 101 |  | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40 | М |  | 45,37 |
| 102 |  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 |  | 0,0123 |
| 103 |  | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | Т |  | 0,0024 |
| 104 |  | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ | 1000ШТ |  | 3,82 |
| 105 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 |  | 6,41 |
| 106 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА | М3 |  | 0,0106 |
| 107 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА | М3 |  | 0,0065 |
| 108 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА | М3 |  | 0,0109 |
| 109 |  | ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ |  | 4,96 |
| 110 |  | КОРОБ ПХВ 16Х16 | М |  | 0,5 |
| 111 |  | КОРОБ ПХВ 40Х60 | М |  | 2 |
| 112 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | Т |  | 0,0001 |
| 113 |  | ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ | 10 ШТ |  | 36 |
| 114 |  | НИТКИ СУРОВЫЕ | КГ |  | 0,01 |
| 115 |  | РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100 | М3 |  | 1,13 |
| 116 |  | ВЕТОШЬ | КГ |  | 4,03 |
| 117 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | ШТ |  | 5 |
| 118 |  | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ | КГ |  | 12,18 |
| 119 |  | КРОНШТЕЙНЫ | КГ |  | 5 |
| 120 |  | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА | М |  | 114,53 |
| 121 |  | ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМАТОЧНАЯ | ШТ |  | 1 |
| 122 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | М2 |  | 156,43 |
| 123 |  | СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ | Т |  | 0,3385 |
| 124 |  | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т |  | 0,0212 |
| 125 |  | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т |  | 0,0001 |
| 126 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ |  | 0,0123 |
| 127 |  | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ |  | 0,025 |
| 128 |  | ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА | М |  | 10 |
| 129 |  | ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А | КГ |  | 0,05 |
| 130 |  | ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ | ШТ |  | 20 |
| 131 |  | ПРОФИЛЬ 60Х27 | М |  | 2855,19 |
| 132 |  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | ШТ |  | 1339,37 |
| 133 |  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | ШТ |  | 618,27 |
| 134 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ | ШТ |  | 316,35 |
| 135 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ | ШТ |  | 428,61 |
| 136 |  | УДЛИНИТЕЛЬ | ШТ |  | 775,87 |
| 137 |  | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ | М |  | 38,56 |
| 138 |  | СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30 | 100 ШТ |  | 7,8 |
| 139 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ |  | 102,05 |
| 140 |  | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ | М2 |  | 13,23 |
| 141 |  | СВЕТИЛЬНИК LЕD РАNЕL РL-SР12030-40W 6000К 220-240VАС РRIМЕ (WIТН СLIРS) | ШТ |  | 47 |
| 142 |  | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х1,5 | 1000М |  | 0,0055 |
| 143 |  | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х2,5 | 1000М |  | 0,003 |
| 144 |  | ЛЕНТА К226 | 100М |  | 0,0288 |
| 145 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ |  | 1,13 |
| 146 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30 | КГ |  | 1,51 |
| 147 |  | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ |  | 0,0028 |
| 148 |  | ФРЕОН | Л |  | 1 |
| 149 |  | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т |  | 0,0055 |
| 150 |  | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 |  | 0,0045 |
| 151 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35 | 1000 ШТ. |  | 3,69 |
| 152 |  | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ. |  | 13,59 |
| 153 |  | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | М2 |  | 231,08 |
| 154 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л |  | 7,54 |
| 155 |  | ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ | Л |  | 0,02 |
| 156 |  | ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ | М2 |  | 235,61 |
| 159 |  | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ |  | 0,05 |
| 160 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т |  | 41,87 |