ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| п/н | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 2 | Основание для разработки | Операционные расходы по текущему ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |
| 3 | Вид строительства | Текущий ремонт здания Самаркандского областного филиала, расположенного по адресу: Самаркандская область, г.Самарканд, ул.М.Улугбек, дом №1 |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Наименование проектной организации | ЧП «Заркамрус Курилиш лойиха» |
| 6 | Требование к участнику | Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. (Автомобиль прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор); Наличие инженерно-технических работников более 1-го человека (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 2 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом); Наличие денежный средства на начало текущего ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); Среднегодовой оборот не менее 200,0 млн. сум (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); Опыт работы в аналогичном ремонте в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ). |
| 7 | Не допускаются к участию конкурса | - находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 8 | Срок начало и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание через 40 дней. |
| 9 | Основные объёмы работ | Отделочные работы и ремонтные работы. |
| 10 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 11 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 12 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 70 % текущее финансирование за выполненные работы (или 100 % оплата после окончания работ) |
| 13 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производству и приемке работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) год после акта приёмки. |

|  | Текущий ремонт здания НБУ банка в г. Самарканде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |
|  | (локальная ресурсная смета) |  |  |  |  |  |
| Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ |  |  |  |  |  |  |
| N п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость |  |
|  |  |  |  | в базисном уровне |  |
|  |  |  |  | на.ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 ЭТАЖ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 354,4742 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: | СУМ |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 1 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,179 |  |  |
| 2 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,032868 |  |  |
| 3 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч | 5,513 |  |  |
| 4 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 3,2912 |  |  |
| 5 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,076032 |  |  |
| 6 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,7598 |  |  |
| 7 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,494202 |  |  |
| 8 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,117018 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: | СУМ |  |  |  |
|  | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |
| 13 | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 9,1 |  |  |
| 14 | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 9,1 |  |  |
| 15 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 52 |  |  |
| 16 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 20,8 |  |  |
| 17 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6 | М | 1,3068 |  |  |
| 20 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ | 34,19 |  |  |
| 21 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,28173 |  |  |
| 22 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ | ШТ | 10,5534 |  |  |
| 24 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,022395 |  |  |
| 25 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | Т | 0,13004 |  |  |
| 27 | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ | ШТ | 341,9 |  |  |
| 29 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 22,6892 |  |  |
| 30 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ | М2 | 1,98 |  |  |
| 8 | ДЮБЕЛЬ | ШТ | 43,68 |  |  |
| 9 | МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН | М2 | 37,492 |  |  |
| 10 | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР" | КГ | 10,92 |  |  |
| 11 | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ | М | 54,6 |  |  |
| 12 | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ | М | 58,604 |  |  |
| 13 | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М | 40,404 |  |  |
| 14 | ШУРУП TN25 | ШТ | 364 |  |  |
| 15 | ШУРУП TN35 | ШТ | 1019,2 |  |  |
| 16 | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50 | М | 72,8 |  |  |
| 17 | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40 | М | 22,204 |  |  |
| 18 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | М2 | 152,88 |  |  |
| 31 | ВЕТОШЬ | КГ | 2,7618 |  |  |
| 32 | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ | М | 131,3 |  |  |
| 33 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 0,038016 |  |  |
| 34 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 9,24 |  |  |
| 35 | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | М2 | 157,08 |  |  |
| 36 | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л | 5,1282 |  |  |
| 37 | ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO | М2 | 160,16 |  |  |
| 40 | ПОРОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | ПМ | 3,7 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: | СУМ |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ |  |  |  |
|  | ИТОГО | СУМ |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | ЖАЛЮЗИ | М2 | 9 |  |  |
| 2 | ЦВЕТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ | ШТ | 4 |  |  |
|  | ИТОГО | СУМ |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ |  |  |  |
|  | ИТОГО | СУМ |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |
| 3 ЭТАЖ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 76,631 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: | СУМ |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 3 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,3059 |  |  |
| 4 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч | 0,4623 |  |  |
| 5 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,3272 |  |  |
| 6 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,1633 |  |  |
| 7 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,0987 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: | СУМ |  |  |  |
|  | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |
| 8 | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 1,61 |  |  |
| 9 | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 1,61 |  |  |
| 10 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 9,2 |  |  |
| 11 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 3,68 |  |  |
| 12 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ | 6,049 |  |  |
| 13 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,07953 |  |  |
| 14 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,00632 |  |  |
| 15 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | Т | 0,03669 |  |  |
| 16 | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ | ШТ | 60,49 |  |  |
| 17 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 6,4452 |  |  |
| 18 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,7358 |  |  |
| 19 | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ | М | 23,23 |  |  |
| 20 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 2,04 |  |  |
| 21 | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | М2 | 34,68 |  |  |
| 22 | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л | 1,1322 |  |  |
| 23 | ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO | М2 | 35,36 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: | СУМ |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ |  |  |  |
|  | ИТОГО | СУМ |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | ЖАЛЮЗИ | М2 | 8 |  |  |
|  | ИТОГО | СУМ |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ |  |  |  |
|  | ИТОГО | СУМ |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |

|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (локальная ресурсная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на |  | _____________________________________________________________, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  | Шифр номера нормативов и коды ресурсов |  |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на. ед. измерения |  |  | по проектным данным |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 ЭТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Е57-002-08 |  |  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЛАМИНАТ | 100М2 |  |  | 1,5400 |  |  |  |  |  |
| # 1.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 40,59 |  |  | # 62,5086 |  |  |
| # 1.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,67 |  |  | # 1,0318 |  |  |
| # 1.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,67 |  |  | # 1,0318 |  |  |
| # 1.4 |  | # 99999 |  |  | # СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | # Т |  |  | # 3,08 |  |  | # 4,7432 |  |  |
| 2 |  | Е1101-034-07 ДОП. 4 |  |  | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | 100М2 |  |  | 1,5400 |  |  |  |  |  |
| # 2.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 37,29 |  |  | # 57,4266 |  |  |
| # 2.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,49 |  |  | # 0,7546 |  |  |
| # 2.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,22 |  |  | # 0,3388 |  |  |
| # 2.4 |  | # 2509 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,27 |  |  | # 0,4158 |  |  |
| # 2.5 |  | # 44059 |  |  | # ВЕТОШЬ | # КГ |  |  | # 0,5 |  |  | # 0,77 |  |  |
| # 2.6 |  | # 81864 |  |  | # КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | # ШТ |  |  | # 6 |  |  | # 9,24 |  |  |
| # 2.7 |  | # 83171 |  |  | # ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | # М2 |  |  | # 102 |  |  | # 157,08 |  |  |
| # 2.8 |  | # 83200 |  |  | # КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | # Л |  |  | # 3,33 |  |  | # 5,1282 |  |  |
| # 2.9 |  | # 85918 |  |  | # ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO | # М2 |  |  | # 104 |  |  | # 160,16 |  |  |
| 3 |  | Е4604-012-03 |  |  | РАЗБОРКА ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ | 100М2 |  |  | 0,0198 |  |  |  |  |  |
| # 3.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 103,91 |  |  | # 2,0574 |  |  |
| # 3.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 7,74 |  |  | # 0,153252 |  |  |
| # 3.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 7,74 |  |  | # 0,153252 |  |  |
| 4 |  | Е63-010-01 |  |  | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | 100М2 |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |
| # 4.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 7,31 |  |  | # 1,3158 |  |  |
| # 4.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,2 |  |  | # 0,036 |  |  |
| # 4.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,2 |  |  | # 0,036 |  |  |
| 13 |  | Е1507-002-01 ДОП. 3 |  |  | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-112). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М | М2 |  |  | 36,4000 |  |  |  |  |  |
| # 13.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 1,3 |  |  | # 47,32 |  |  |
| # 13.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,08 |  |  | # 2,912 |  |  |
| # 13.3 |  | # 521 |  |  | # ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,04 |  |  | # 1,456 |  |  |
| # 13.6 |  | # 2209 |  |  | # ШУРУПОВЕРТЫ | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,08 |  |  | # 2,912 |  |  |
| # 13.7 |  | # 2509 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,04 |  |  | # 1,456 |  |  |
| # 13.8 |  | # 30485 |  |  | # ДЮБЕЛЬ | # ШТ |  |  | # 1,2 |  |  | # 43,68 |  |  |
| # 13.9 |  | # 35421 |  |  | # МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН | # М2 |  |  | # 1,03 |  |  | # 37,492 |  |  |
| # 13.10 |  | # 35439 |  |  | # ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР" | # КГ |  |  | # 0,3 |  |  | # 10,92 |  |  |
| # 13.11 |  | # 35444 |  |  | # ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ | # М |  |  | # 1,5 |  |  | # 54,6 |  |  |
| # 13.12 |  | # 35445 |  |  | # ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ | # М |  |  | # 1,61 |  |  | # 58,604 |  |  |
| # 13.13 |  | # 35446 |  |  | # ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | # М |  |  | # 1,11 |  |  | # 40,404 |  |  |
| # 13.14 |  | # 35448 |  |  | # ШУРУП TN25 | # ШТ |  |  | # 10 |  |  | # 364 |  |  |
| # 13.15 |  | # 35449 |  |  | # ШУРУП TN35 | # ШТ |  |  | # 28 |  |  | # 1019,2 |  |  |
| # 13.16 |  | # 35458 |  |  | # ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50 | # М |  |  | # 2 |  |  | # 72,8 |  |  |
| # 13.17 |  | # 35461 |  |  | # ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40 | # М |  |  | # 0,61 |  |  | # 22,204 |  |  |
| # 13.18 |  | # 44617 |  |  | # ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | # М2 |  |  | # 4,2 |  |  | # 152,88 |  |  |
| 6 |  | Е1504-027-05 ДОП. 4 |  |  | ШПАТЛЕВКА ПРИ ОКРАСКЕ СТЕН | 100М2 |  |  | 2,8400 |  |  |  |  |  |
| # 6.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 11,99 |  |  | # 34,0516 |  |  |
| # 6.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,04 |  |  | # 0,1136 |  |  |
| # 6.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,0284 |  |  |
| # 6.4 |  | # 2499 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,03 |  |  | # 0,0852 |  |  |
| # 6.5 |  | # 31714 |  |  | # ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | # Т |  |  | # 0,029 |  |  | # 0,08236 |  |  |
| # 6.6 |  | # 35538 |  |  | # ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | # М2 |  |  | # 4,4 |  |  | # 12,496 |  |  |
| # 6.7 |  | # 44059 |  |  | # ВЕТОШЬ | # КГ |  |  | # 0,15 |  |  | # 0,426 |  |  |
| 7 |  | Е1504-027-06 ДОП. 4 |  |  | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ | 100М2 |  |  | 1,4900 |  |  |  |  |  |
| # 7.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 16,5 |  |  | # 24,585 |  |  |
| # 7.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,05 |  |  | # 0,0745 |  |  |
| # 7.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,0149 |  |  |
| # 7.4 |  | # 2499 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,04 |  |  | # 0,0596 |  |  |
| # 7.5 |  | # 31714 |  |  | # ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | # Т |  |  | # 0,032 |  |  | # 0,04768 |  |  |
| # 7.6 |  | # 35538 |  |  | # ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | # М2 |  |  | # 4,4 |  |  | # 6,556 |  |  |
| # 7.7 |  | # 44059 |  |  | # ВЕТОШЬ | # КГ |  |  | # 0,15 |  |  | # 0,2235 |  |  |
| 8 |  | Е1504-005-05 ДОП. 4 |  |  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 |  |  | 2,8400 |  |  |  |  |  |
| # 8.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 25,41 |  |  | # 72,1644 |  |  |
| # 8.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,11 |  |  | # 0,3124 |  |  |
| # 8.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,0284 |  |  |
| # 8.4 |  | # 2499 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,1 |  |  | # 0,284 |  |  |
| # 8.5 |  | # 31054 |  |  | # КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | # Т |  |  | # 0,063 |  |  | # 0,17892 |  |  |
| # 8.6 |  | # 31710 |  |  | # ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | # Т |  |  | # 0,005 |  |  | # 0,0142 |  |  |
| # 8.7 |  | # 35538 |  |  | # ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | # М2 |  |  | # 0,84 |  |  | # 2,3856 |  |  |
| # 8.8 |  | # 44059 |  |  | # ВЕТОШЬ | # КГ |  |  | # 0,31 |  |  | # 0,8804 |  |  |
| 9 |  | Е1504-005-06 ДОП. 4 |  |  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 |  |  | 1,4900 |  |  |  |  |  |
| # 9.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 28,6 |  |  | # 42,614 |  |  |
| # 9.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,11 |  |  | # 0,1639 |  |  |
| # 9.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,0149 |  |  |
| # 9.4 |  | # 2499 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,1 |  |  | # 0,149 |  |  |
| # 9.5 |  | # 31054 |  |  | # КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | # Т |  |  | # 0,069 |  |  | # 0,10281 |  |  |
| # 9.6 |  | # 31710 |  |  | # ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | # Т |  |  | # 0,0055 |  |  | # 0,008195 |  |  |
| # 9.7 |  | # 35538 |  |  | # ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | # М2 |  |  | # 0,84 |  |  | # 1,2516 |  |  |
| # 9.8 |  | # 44059 |  |  | # ВЕТОШЬ | # КГ |  |  | # 0,31 |  |  | # 0,4619 |  |  |
| 10 |  | Е1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. |  |  | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ | 100М2 |  |  | 0,0198 |  |  |  |  |  |
| # 10.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 89,47 |  |  | # 1,7715 |  |  |
| # 10.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 3,65 |  |  | # 0,07227 |  |  |
| # 10.3 |  | # 762 |  |  | # КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 1,66 |  |  | # 0,032868 |  |  |
| # 10.4 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 9,69 |  |  | # 0,191862 |  |  |
| # 10.5 |  | # 2209 |  |  | # ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | # МАШ.-Ч |  |  | # 3,84 |  |  | # 0,076032 |  |  |
| # 10.6 |  | # 2509 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 1,99 |  |  | # 0,039402 |  |  |
| # 10.7 |  | # 2875 |  |  | # ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | # МАШ.-Ч |  |  | # 5,91 |  |  | # 0,117018 |  |  |
| # 10.8 |  | # 29962 |  |  | # ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6 | # М |  |  | # 66 |  |  | # 1,3068 |  |  |
| # 10.9 |  | # 31478 |  |  | # ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ | # ШТ |  |  | # 533 |  |  | # 10,5534 |  |  |
| # 10.10 |  | # 43328 |  |  | # БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ | # М2 |  |  | # 100 |  |  | # 1,98 |  |  |
| # 10.11 |  | # 76853 |  |  | # ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | # КГ |  |  | # 1,92 |  |  | # 0,038016 |  |  |
| 11 |  | С |  |  | ПОРОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | ПМ |  |  | 3,7000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Е1101-040-03 ДОП. 6 |  |  | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М |  |  | 1,3000 |  |  |  |  |  |
| # 12.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 6,66 |  |  | # 8,658 |  |  |
| # 12.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,03 |  |  | # 0,039 |  |  |
| # 12.3 |  | # 521 |  |  | # ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | # МАШ.-Ч |  |  | # 1,33 |  |  | # 1,729 |  |  |
| # 12.4 |  | # 1041 |  |  | # ШУРУПОВЕРТЫ | # МАШ.-Ч |  |  | # 2,01 |  |  | # 2,613 |  |  |
| # 12.5 |  | # 2509 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,03 |  |  | # 0,039 |  |  |
| # 12.6 |  | # 29840 |  |  | # УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | # ШТ |  |  | # 7 |  |  | # 9,1 |  |  |
| # 12.7 |  | # 29841 |  |  | # УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | # ШТ |  |  | # 7 |  |  | # 9,1 |  |  |
| # 12.8 |  | # 29842 |  |  | # СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | # ШТ |  |  | # 40 |  |  | # 52 |  |  |
| # 12.9 |  | # 29843 |  |  | # ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | # ШТ |  |  | # 16 |  |  | # 20,8 |  |  |
| # 12.10 |  | # 30795 |  |  | # ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | # 10 ШТ |  |  | # 26,3 |  |  | # 34,19 |  |  |
| # 12.11 |  | # 35391 |  |  | # ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ | # ШТ |  |  | # 263 |  |  | # 341,9 |  |  |
| # 12.12 |  | # 44346 |  |  | # ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ | # М |  |  | # 101 |  |  | # 131,3 |  |  |
| 13 |  | С |  |  | ЖАЛЮЗИ | М2 |  |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | С |  |  | ЦВЕТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ | ШТ |  |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 ЭТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Е57-002-08 |  |  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЛАМИНАТ | 100М2 |  |  | 0,3400 |  |  |  |  |  |
| # 15.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 40,59 |  |  | # 13,8006 |  |  |
| # 15.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,67 |  |  | # 0,2278 |  |  |
| # 15.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,67 |  |  | # 0,2278 |  |  |
| # 15.4 |  | # 99999 |  |  | # СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | # Т |  |  | # 3,08 |  |  | # 1,0472 |  |  |
| 16 |  | Е1101-034-07 ДОП. 4 |  |  | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | 100М2 |  |  | 0,3400 |  |  |  |  |  |
| # 16.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 37,29 |  |  | # 12,6786 |  |  |
| # 16.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,49 |  |  | # 0,1666 |  |  |
| # 16.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,22 |  |  | # 0,0748 |  |  |
| # 16.4 |  | # 2509 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,27 |  |  | # 0,0918 |  |  |
| # 16.5 |  | # 44059 |  |  | # ВЕТОШЬ | # КГ |  |  | # 0,5 |  |  | # 0,17 |  |  |
| # 16.6 |  | # 81864 |  |  | # КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | # ШТ |  |  | # 6 |  |  | # 2,04 |  |  |
| # 16.7 |  | # 83171 |  |  | # ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | # М2 |  |  | # 102 |  |  | # 34,68 |  |  |
| # 16.8 |  | # 83200 |  |  | # КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | # Л |  |  | # 3,33 |  |  | # 1,1322 |  |  |
| # 16.9 |  | # 85918 |  |  | # ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO | # М2 |  |  | # 104 |  |  | # 35,36 |  |  |
| 17 |  | Е1101-040-03 ДОП. 6 |  |  | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М |  |  | 0,2300 |  |  |  |  |  |
| # 17.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 6,66 |  |  | # 1,5318 |  |  |
| # 17.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,03 |  |  | # 0,0069 |  |  |
| # 17.3 |  | # 521 |  |  | # ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | # МАШ.-Ч |  |  | # 1,33 |  |  | # 0,3059 |  |  |
| # 17.4 |  | # 1041 |  |  | # ШУРУПОВЕРТЫ | # МАШ.-Ч |  |  | # 2,01 |  |  | # 0,4623 |  |  |
| # 17.5 |  | # 2509 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,03 |  |  | # 0,0069 |  |  |
| # 17.6 |  | # 29840 |  |  | # УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | # ШТ |  |  | # 7 |  |  | # 1,61 |  |  |
| # 17.7 |  | # 29841 |  |  | # УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | # ШТ |  |  | # 7 |  |  | # 1,61 |  |  |
| # 17.8 |  | # 29842 |  |  | # СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | # ШТ |  |  | # 40 |  |  | # 9,2 |  |  |
| # 17.9 |  | # 29843 |  |  | # ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | # ШТ |  |  | # 16 |  |  | # 3,68 |  |  |
| # 17.10 |  | # 30795 |  |  | # ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | # 10 ШТ |  |  | # 26,3 |  |  | # 6,049 |  |  |
| # 17.11 |  | # 35391 |  |  | # ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ | # ШТ |  |  | # 263 |  |  | # 60,49 |  |  |
| # 17.12 |  | # 44346 |  |  | # ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ | # М |  |  | # 101 |  |  | # 23,23 |  |  |
| 18 |  | Е1504-027-05 ДОП. 4 |  |  | ШПАТЛЕВКА ПРИ ОКРАСКЕ СТЕН | 100М2 |  |  | 0,8900 |  |  |  |  |  |
| # 18.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 11,99 |  |  | # 10,6711 |  |  |
| # 18.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,04 |  |  | # 0,0356 |  |  |
| # 18.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,0089 |  |  |
| # 18.4 |  | # 2499 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,03 |  |  | # 0,0267 |  |  |
| # 18.5 |  | # 31714 |  |  | # ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | # Т |  |  | # 0,029 |  |  | # 0,02581 |  |  |
| # 18.6 |  | # 35538 |  |  | # ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | # М2 |  |  | # 4,4 |  |  | # 3,916 |  |  |
| # 18.7 |  | # 44059 |  |  | # ВЕТОШЬ | # КГ |  |  | # 0,15 |  |  | # 0,1335 |  |  |
| 19 |  | Е1504-027-06 ДОП. 4 |  |  | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ | 100М2 |  |  | 0,3400 |  |  |  |  |  |
| # 19.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 16,5 |  |  | # 5,61 |  |  |
| # 19.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,05 |  |  | # 0,017 |  |  |
| # 19.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,0034 |  |  |
| # 19.4 |  | # 2499 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,04 |  |  | # 0,0136 |  |  |
| # 19.5 |  | # 31714 |  |  | # ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | # Т |  |  | # 0,032 |  |  | # 0,01088 |  |  |
| # 19.6 |  | # 35538 |  |  | # ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | # М2 |  |  | # 4,4 |  |  | # 1,496 |  |  |
| # 19.7 |  | # 44059 |  |  | # ВЕТОШЬ | # КГ |  |  | # 0,15 |  |  | # 0,051 |  |  |
| 20 |  | Е1504-005-05 ДОП. 4 |  |  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 |  |  | 0,8900 |  |  |  |  |  |
| # 20.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 25,41 |  |  | # 22,6149 |  |  |
| # 20.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,11 |  |  | # 0,0979 |  |  |
| # 20.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,0089 |  |  |
| # 20.4 |  | # 2499 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,1 |  |  | # 0,089 |  |  |
| # 20.5 |  | # 31054 |  |  | # КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | # Т |  |  | # 0,063 |  |  | # 0,05607 |  |  |
| # 20.6 |  | # 31710 |  |  | # ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | # Т |  |  | # 0,005 |  |  | # 0,00445 |  |  |
| # 20.7 |  | # 35538 |  |  | # ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | # М2 |  |  | # 0,84 |  |  | # 0,7476 |  |  |
| # 20.8 |  | # 44059 |  |  | # ВЕТОШЬ | # КГ |  |  | # 0,31 |  |  | # 0,2759 |  |  |
| 21 |  | Е1504-005-06 ДОП. 4 |  |  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 |  |  | 0,3400 |  |  |  |  |  |
| # 21.1 |  | # 1 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 28,6 |  |  | # 9,724 |  |  |
| # 21.2 |  | # 3 |  |  | # ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | # ЧЕЛ.-Ч |  |  | # 0,11 |  |  | # 0,0374 |  |  |
| # 21.3 |  | # 1522 |  |  | # ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,01 |  |  | # 0,0034 |  |  |
| # 21.4 |  | # 2499 |  |  | # АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | # МАШ.-Ч |  |  | # 0,1 |  |  | # 0,034 |  |  |
| # 21.5 |  | # 31054 |  |  | # КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | # Т |  |  | # 0,069 |  |  | # 0,02346 |  |  |
| # 21.6 |  | # 31710 |  |  | # ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | # Т |  |  | # 0,0055 |  |  | # 0,00187 |  |  |
| # 21.7 |  | # 35538 |  |  | # ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | # М2 |  |  | # 0,84 |  |  | # 0,2856 |  |  |
| # 21.8 |  | # 44059 |  |  | # ВЕТОШЬ | # КГ |  |  | # 0,31 |  |  | # 0,1054 |  |  |
| 22 |  | С |  |  | ЖАЛЮЗИ | М2 |  |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  |  |  |  |  | 409,6352 |  |  |
| 2 |  | 3 |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  |  |  |  |  | 4,3524 |  |  |
|  |  |  |  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 521 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  |  |  |  |  | 2,0349 |  |  |
| 4 |  | 762 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч |  |  |  |  |  | 0,032868 |  |  |
| 5 |  | 1041 |  |  | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч |  |  |  |  |  | 3,0753 |  |  |
| 6 |  | 1522 |  |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч |  |  |  |  |  | 2,2784 |  |  |
| 7 |  | 1613 |  |  | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л | МАШ.-Ч |  |  |  |  |  | 0,71708 |  |  |
| 8 |  | 2209 |  |  | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч |  |  |  |  |  | 0,076032 |  |  |
| 9 |  | 2499 |  |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  |  |  |  |  | 0,9231 |  |  |
| 10 |  | 2509 |  |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  |  |  |  |  | 0,592902 |  |  |
| 11 |  | 2875 |  |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  |  |  |  |  | 0,117018 |  |  |
|  |  |  |  |  | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 12147 |  |  | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 | М3 |  |  |  |  |  | 0,02184 |  |  |
| 13 |  | 29840 |  |  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  |  |  |  |  | 10,71 |  |  |
| 14 |  | 29841 |  |  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  |  |  |  |  | 10,71 |  |  |
| 15 |  | 29842 |  |  | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  |  |  |  |  | 61,2 |  |  |
| 16 |  | 29843 |  |  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  |  |  |  |  | 24,48 |  |  |
| 17 |  | 29962 |  |  | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6 | М |  |  |  |  |  | 1,3068 |  |  |
| 18 |  | 30372 |  |  | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6Х25 ММ | Т |  |  |  |  |  | 0,000728 |  |  |
| 19 |  | 30654 |  |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т |  |  |  |  |  | 0,17836 |  |  |
| 20 |  | 30795 |  |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ |  |  |  |  |  | 40,239 |  |  |
| 21 |  | 31054 |  |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т |  |  |  |  |  | 0,36126 |  |  |
| 22 |  | 31478 |  |  | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ | ШТ |  |  |  |  |  | 10,5534 |  |  |
| 23 |  | 31683 |  |  | КЛЕЙ КАЗЕИНОВЫЙ | Т |  |  |  |  |  | 0,001747 |  |  |
| 24 |  | 31710 |  |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т |  |  |  |  |  | 0,028715 |  |  |
| 25 |  | 31714 |  |  | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | Т |  |  |  |  |  | 0,16673 |  |  |
| 26 |  | 32402 |  |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ 4-Х СЛОЙНЫЙ | М2 |  |  |  |  |  | 38,22 |  |  |
| 27 |  | 35391 |  |  | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ | ШТ |  |  |  |  |  | 402,39 |  |  |
| 28 |  | 35509 |  |  | МИТКАЛЬ "Т-2" СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ) | 10М |  |  |  |  |  | 0,62244 |  |  |
| 29 |  | 35538 |  |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 |  |  |  |  |  | 29,1344 |  |  |
| 30 |  | 43328 |  |  | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ | М2 |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  |
| 31 |  | 44059 |  |  | ВЕТОШЬ | КГ |  |  |  |  |  | 3,4976 |  |  |
| 32 |  | 44346 |  |  | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ | М |  |  |  |  |  | 154,53 |  |  |
| 33 |  | 76853 |  |  | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ |  |  |  |  |  | 0,038016 |  |  |
| 34 |  | 81864 |  |  | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ |  |  |  |  |  | 11,28 |  |  |
| 35 |  | 83171 |  |  | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | М2 |  |  |  |  |  | 191,76 |  |  |
| 36 |  | 83200 |  |  | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л |  |  |  |  |  | 6,2604 |  |  |
| 37 |  | 85918 |  |  | ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO | М2 |  |  |  |  |  | 195,52 |  |  |
| 38 |  | 99999 |  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  | 5,7904 |  |  |
| 39 |  |  |  |  | ЖАЛЮЗИ | М2 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
| 40 |  |  |  |  | ПОРОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | ПМ |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |
| 41 |  |  |  |  | ЦВЕТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ | ШТ |  |  |  |  |  | 4 |  |  |