ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ» |
| 2 | Основание для разработки | Адресный список капитальному ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 3 | Вид строительства | Строительство банковского экспресс пункта 24/7 работающий круглосуточно в ОПЕРУ при ТГУ АО «НБ ВЭД РУ» |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Наименование проектной организации | ООО «АВАТ» |
| 6 | Требование к участнику | Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: - наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль (прилагать документ, подтверждающий право собственности или договор аренды); - наличие инженерно-технических работников более 2 человек (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 5 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или приказ о назначении); - наличие денежных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); - минимальный среднегодовой оборот не менее 100,0 млн. сум. (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); - опыт работы в аналогичных видах строительства в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ и/или счет-фактур). |
| 7 | Не допускаются к участию конкурса | -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 8 | Срок начало и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание через 30 дней. |
| 9 | Основные объёмы работ | Строительство одноэтажного здания банковского экспресс пункта, фасадная часть травертин камен и коленная стекло, художественное оформление по логотипу АО «Узнацбанка» и согласно разработанной ПСД. |
| 10 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 11 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 12 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % после истечения гарантийного срока. |
| 13 | Требования по передаче подрядчику технических и иных документов | Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость. |
| 14 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производству и приемке работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 3 месяца после акта приёмки. |
| 15 | Прочее | Предложение участника должна соответствовать физическим объёмам Заказчика согласно приложению №1 к техническому заданию |

Приложению №1 к техническому заданию

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ЭКСПРЕСС ПУНКТ 24 7 НА ТЕРРИТОРИИ ЗДАНИЯ ОПЕРУ ПРИ ТГУ АО УЗНАЦБАНКА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ Г. ТАШКЕНТ ,УЛ. СЕБЗОР,1.

| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  | ЦЕНА | СУММА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | КЖ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E1-2-55-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,036 |  |  |  |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 189 | 6,804 |  |  |
| 2 | E1-2-61-2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,004 |  |  |  |
| 2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 97,2 | 0,3888 |  |  |
| 3 | E6-1-1-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100М3 | 0,0051 |  |  |  |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 180 | 0,918 |  |  |
| 3.2 | 00403 | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ-Ч | 48 | 0,2448 |  |  |
| 3.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,13 | 0,000663 |  |  |
| 3.4 | 06885 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ КЛАССА В25 (М300) | М3 | 102 | 0,5202 |  |  |
| 3.5 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,2 | 0,00102 |  |  |
| 3.6 | 35516 | РОГОЖА | М2 | 250 | 1,275 |  |  |
| 4 | E6-1-1-16 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ | 100М3 | 0,0318 |  |  |  |
| 4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 220,66 | 7,016988 |  |  |
| 4.2 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-Ч | 0,27 | 0,008586 |  |  |
| 4.3 | 00403 | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ-Ч | 10,71 | 0,340578 |  |  |
| 4.4 | 00762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 0,98 | 0,031164 |  |  |
| 4.5 | 01571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ-Ч | 0,1 | 0,00318 |  |  |
| 4.6 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ-Ч | 4,3 | 0,13674 |  |  |
| 4.7 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,47 | 0,046746 |  |  |
| 4.8 | 06885 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ КЛАССА В25 (М300) | М3 | 101,5 | 3,2277 |  |  |
| 4.9 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,73 | 0,023214 |  |  |
| 4.10 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,002 | 0,000064 |  |  |
| 4.11 | 30652 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 | Т | 0,01 | 0,000318 |  |  |
| 4.12 | 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0,0102 | 0,000324 |  |  |
| 4.13 | 35310 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 | Т | 0,005 | 0,000159 |  |  |
| 4.14 | 35516 | РОГОЖА | М2 | 30 | 0,954 |  |  |
| 4.15 | 36061 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | М3 | 0,04 | 0,001272 |  |  |
| 4.16 | 51620 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М2 | 3,6 | 0,11448 |  |  |
| 5 | 126-1 | АРМАТУРА Д 12ММ | КГ | 303,82 |  |  |  |
| 6 | 126-2 | СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА 260Х700 | КГ | 92,08 |  |  |  |
| 7 | Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ /СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР./ | Т | 1,393 |  |  |  |
| 7.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 91 | 126,763 |  |  |
| 7.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,3 | 0,4179 |  |  |
| 7.3 | 00766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ-Ч | 6 | 8,358 |  |  |
| 7.4 | 01147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 1,1 | 1,5323 |  |  |
| 7.5 | 01567 | ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | МАШ-Ч | 0,84 | 1,17012 |  |  |
| 7.6 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ-Ч | 27,3 | 38,0289 |  |  |
| 7.7 | 02510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-Ч | 0,5 | 0,6965 |  |  |
| 7.8 | 02577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 1 | 1,393 |  |  |
| 7.9 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 2,6 | 3,6218 |  |  |
| 7.10 | 35318 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42 | Т | 0,0215 | 0,02995 |  |  |
| 7.11 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,5 | 0,6965 |  |  |
| 8 | E9-3-12-1 | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ СТЕН ,СТОЕК ,СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ | Т | 1,393 |  |  |  |
| 8.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 25,53 | 35,56329 |  |  |
| 8.2 | 00762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 0,47 | 0,65471 |  |  |
| 8.3 | 01147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,23 | 0,32039 |  |  |
| 8.4 | 01513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-Ч | 0,6 | 0,8358 |  |  |
| 8.5 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,71 | 0,98903 |  |  |
| 8.6 | 02577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 0,9 | 1,2537 |  |  |
| 8.7 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,0019 | 0,002647 |  |  |
| 8.8 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0,0003 | 0,000418 |  |  |
| 8.9 | 31524 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | Т | 0,0006 | 0,000836 |  |  |
| 8.10 | 33816 | ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0 | Т | 0,0019 | 0,002647 |  |  |
| 8.11 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,72 | 1,00296 |  |  |
| 8.12 | 35310 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 | Т | 0,0027 | 0,003761 |  |  |
| 8.13 | 35504 | КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ | Т | 0,0001 | 0,000139 |  |  |
| 8.14 | 36023 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | М3 | 0,001 | 0,001393 |  |  |
| 8.15 | 44897 | ШЛИФКРУГИ | ШТ | 0,06 | 0,08358 |  |  |
| 8.16 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,22 | 0,30646 |  |  |
| 8.17 | 50756 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т | Т | 0,002 | 0,002786 |  |  |
| 8.18 | 96384 | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | 10М | 0,0187 | 0,026049 |  |  |
| 9 | 126-3 | ШВЕЛЛЕР 16 | КГ | 1011 |  |  |  |
| 10 | 126-4 | ШВЕЛЛЕР 10 | КГ | 230 |  |  |  |
| 11 | 126-5 | ПР.ТР 80Х40Х2,5 | КГ | 52,658 |  |  |  |
| 12 | 126-6 | ТРУБА Д 102Х3 | КГ | 1,83 |  |  |  |
| 13 | 126-7 | КВ.ТР 50Х2 | КГ | 36,64 |  |  |  |
| 14 | 126-8 | СТ.ПЛАСТИНА ТОЛЛЩ 6ММ | КГ | 60,5 |  |  |  |
| 15 | E12-3-4-2 ШHК.ДОП.10 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ | 100 М2 | 0,0901 |  |  |  |
| 15.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 41,23 | 3,714823 |  |  |
| 15.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 2,41 | 0,217141 |  |  |
| 15.3 | 00762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 0,29 | 0,026129 |  |  |
| 15.4 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,4 | 0,03604 |  |  |
| 15.5 | 30818 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 | ШТ | 860 | 77,486 |  |  |
| 15.6 | 30823 | ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ) | М | 30 | 2,703 |  |  |
| 15.7 | 30861 | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ (ПО ПРОЕКТУ) | М2 | 115 | 10,3615 |  |  |