ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подключение резервного интернет провайдера

в головном офисе АО «Узнацбанка»

Заказчик: АО «Узнацбанк»

Ташкент – 2021г.

Техническое задание

по конкурсу на подключение резервного интернет провайдера

в Головном офисе АО «Узнацбанка»

1. Термины и определения

При составлении Технического Задания, ценового предложения, контракта и других регламентных документов в рамках настоящего Конкурса рекомендуется придерживаться следующих терминов и определений:

ВОЛС: волоконно-оптическая линия связи.

Оператор: провайдер.

2. Предмет конкурса

Предметом настоящего конкурса является предоставление резервного канала связи Интернет в головном офисе НБ ВЭДРУ.

В состав Услуг входит:

- доступ к глобальной сети Интернет на гарантированной скорости передачи данных 300мб/с;

- доступ к сети Tas-ix на гарантированной скорости передачи данных 300 мб/с;

- форма учета трафика - без лимитная;

- услуга должна быть предоставлена в здании заказчика по адресу: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. А. Темура, д. 101;

- доступ к сети Интернет и Tas-ix должен осуществляется по средством ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи);

- ВОЛС должен быть проложен от АТС №234 до здания заказчика по адресу: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. А. Темура, д. 101;

- На АТС №234 оператор (провайдер) должен также состыковать ВОЛС с оборудованием ЦБ РУз;

- оператор (провайдер) должен иметь в наличии круглосуточно функционирующую службу технической поддержки, ежедневно, включая выходные дни;

- оператор (провайдер) должен обеспечить выполнение работ «под ключ» собственными силами или с использованием подрядных организаций;

- интернет (белых) ip-адресов из собственного адресного пространства в количестве 254 адресов.

- Передача пакетов размером не менее 1500 байтов без фрагментации;

3. Требования к исполнителю

- Опыт не менее 7 лет работы в сфере предоставления услуг Интернет, VPN(транспорт), ВКС (видеоконференцсвязи) и IP – телефонии.

- Возможность предоставления услуг Интернет, VPN(транспорт), ВКС (видеоконференцсвязи) и IP – телефонии во всех отделениях и филиалах НБ ВЭД РУз (Приложение №1).

- Возможность предоставления оконечного оборудования Свитч (Layer-3) во всех отделениях и филиалах НБ ВЭД РУз (Приложение №1) .

4. Содержание конкурсного	 предложения

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие сведения:

- Общие сведения о участнике Конкурса (Гувохнома, сведения о наличии офиса, сведения о реализованных и/или действующих проектах, аналогичных настоящему Конкурсу);

- Ценовое предложение на предоставление услуги Интернет;

- Дополнительные (не описанные в техническом задании) услуги, которые могут быть предоставлены Заказчику со стороны Исполнителя;

Приложение №1

Перечень структурных подразделений Узнацбанка.:

г. Ташкент:

Головной офис-г. Ташкент, ул. Амира Темура, 101

МБРЦ-г. Ташкент, ул. Истикбол 23,